#### FICHA TÉCNICA

Nombre del Equipo/Robot: LOS DECEPTICONS

Licencia de Hardware Libre: CERN-OHL-P v2

Enlace al Repositorio del Proyecto: https://github.com/diegobastianelli/LOS-DECEPTICONS-minisumo

#### 2. ESPECIFICACIÓNS MECÁNICAS

| Parámetro | Valor Nominal |
| --- | --- |
| Dimensiones (ancho x largo x alto) | 10 x 10 x 6–8 cm (máximo de diseño, estimado) |
| Masa total (con batería) | ≤ 500 g (estimado, pendiente de pesar) |
| Material do chasis | PLA (impresión 3D) |
| Tipo de tracción | 2WD (tracción diferencial) |
| Superficie de rodas | Silicona |

#### 3. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE POTENCIA

##### 3.1. Fuente de Alimentación (Batería)

- Tipo: LiPo 2S (BEAT 450 mAh, conector XT30)

- Tensión nominal: 7.4 V

- Tensión máxima a plena carga: 8.4 V

- Capacidad: 450 mAh

- Tasa de descarga (C-Rating): 75C (≈ 33 A de descarga máxima)

- Protección Eléctrica: Ninguna

##### 3.2. Actuadores (Motores y Drivers)

- Modelo / Tipo de motor: N20 micromotorreductor DC 6 V, 600 RPM (x2)

- Tensión de trabajo: 6 V nominales (alimentado a 7.4–8.4 V desde la batería; tensión efectiva limitada por PWM)

- Consumo a bloqueo (Stall Current): ≈ 1 A por motor a 6 V (≈ 1.4 A a 8.4 V) — valor estimado, pendiente de medir

- Controlador de motores (Driver): TB6612FNG (módulo dual, 1 unidad montada)

- Rango de tensiones admitidas (Driver): VM (motores) 2.5–13.5 V; VCC (lógica) 2.7–5.5 V

- Corriente máxima soportada por canal: 1.2 A continuos / 3.2 A pico

##### 3.3. Consumo Eléctrico Estimado

- Potencia máxima calculada: ≈ 26 W

- Autonomía estimada en combate continuo: ≈ 13 minutos (≈ 7 minutos en el peor caso, motores bloqueados)

- Fundamento del cálculo de autonomía: Capacidad útil ≈ 80 % de 450 mAh = 360 mAh. Consumo medio estimado en combate: 2 motores a ≈ 0.7 A (≈ 50 % de la corriente de bloqueo a 8.4 V) = 1.4 A, más ≈ 0.25 A de la etapa lógica (ESP32 + 5 Sharp + 2 QRE a 5 V a través del DC-DC) ≈ 1.65 A. Autonomía ≈ 360 mAh / 1650 mA ≈ 0.22 h ≈ 13 min. Peor caso con ambos motores bloqueados (≈ 2.8 A + lógica ≈ 3 A): ≈ 7 min. Potencia máxima: 2 × 1.4 A × 8.4 V ≈ 23.5 W en motores + ≈ 2.5 W de la etapa lógica ≈ 26 W.

#### 4. SISTEMA DE CONTROL Y SENSADO

| Descripción elemento | Tipo / Modelo | Tensiones Admitidas y de Operación | Corriente nominal |
| --- | --- | --- | --- |
| Placa de Control Abierta | ESP32-S3 Zero (Waveshare) | Entrada 5V: 3.7–6 V (op. 5 V); lógica 3.3 V | ≈ 100 mA (picos ≈ 350 mA con WiFi) |
| Módulo del Receptor IR | No incluido (arranque por retardo de 5 s mediante DIP switch) | — | — |
| Sensores de Borde (Línea) | QRE1113 digital, descarga RC (x2) | 3.3–5 V (op. 5 V) | ≈ 20 mA por sensor |
| Sensores de Oponente | Sharp GP2Y0A41SK0F, 4–30 cm (x5) | 4.5–5.5 V (op. 5 V) | ≈ 12 mA por sensor (máx. 22 mA) |
| Regulador DC-DC | DD4012SA, salida fija 5 V, 1 A | Entrada 5–40 V (op. 7.4 V); salida 5 V | Hasta 1 A (≈ 0.4 A de carga) |

#### 5. INSPECCIÓN REGULATORIA Y SEGURIDAD

| Criterio | Estado | Notas del Inspector |
| --- | --- | --- |
| 1. Dispositivos de Interferencia (Jamming) No incluye emisores (como LED’s IR de alta potencia) destinados a saturar o cegar los sensores del oponente. | [X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE |  |
| 2. Daño al Dohyo o al Oponente/Operador Ausencia de partes filosas, punzantes o mecanismos diseñados para romper el Dohyo o causar daño intencionado al robot rival o al operador (golpes de combate normal permitidos). | [ ] CUMPLE [ ] NO CUMPLE |  |
| 3. Fluidos, Polvo, Gas u Otras Sustancias Sin contenedores ni mecanismos que almacenen o proyecten líquidos, gases, polvos o sustancias sobre el oponente o la pista. | [X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE |  |
| 4. Pirotecnia Totalmente libre de dispositivos pirotécnicos, chispas o elementos inflamables. | [X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE |  |
| 5. Lanzamiento de Objetos Sin mecanismos que lancen proyectiles u objetos de cualquier tipo hacia el oponente. | [X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE |  |
| 6. Sustancias Pegajosas Ruedas y chasis libres de sustancias químicas adherentes o pegajosas para aumentar la tracción. | [X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE |  |
| 7. Incremento Artificial de "Efecto Suelo" Prohibido el uso de bombas de vacío, succión activa o imanes/electroimanes para aumentar la adherencia a la pista. | [X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE |  |
| 8. Fuente de Energía Permitida La energía proviene exclusivamente de pilas o baterías eléctricas (sin motores térmicos, muelles cargados previamente como fuente principal, etc.). | [X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE |  |
| 9. Dimensiones y Masa (Límites Estándar) Masa ≤ 500 g y dimensiones iniciales ≤ 10 cm × 10 cm (sin límite de altura). | [X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE |  |
| 10. Sistema de Arranque por Infrarrojos / Retardo Responde al sistema de arranque oficial IR (o retardo obligatorio de 5 s inmóvil) e incluye Kill Switch accesible. | [ ] CUMPLE [ ] NO CUMPLE |  |
| 11. Filosofía Hardware Libre (No obligatoria) Placa de control basada en tecnología abierta con documentación/repositorio accesible. | [X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE |  |